| ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI SECŢIA ŞTIINŢE EXACTE ȘI INGINEREȘTI bd. Ştefan cel Mare , 1 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. (373-22) 27-07-06 E-mail: dep.ssei.asm@gmail.com |  | ACADEMY OF SCIENCES OF MOLDOVA DIVISION OF EXACT AND ENGINEERING SCIENCES Stefan cel Mare Ave., 1 MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova Tel. (373-22) 27-07-06 E-mail: dep.ssei.asm@gmail.com |
| --- | --- | --- |

AVIZUL CONSULTATIV AL SECȚIEI ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI A AȘM

asupra raportului științific pe subprogramul de cercetare 020402 “Elaborarea tehnologiilor și investigarea proprietăților compușilor semiconductori stratificați, nanostructurilor hibride și ale surselor laser”, din cadrul programului instituțional de cercetare pentru anii 2024-2027, etapa anului 2025, coordonatorul subprogramului: dr. hab. MONAICO Eduard, Universitatea Tehnică a Moldovei (Prioritatea Strategică V. Tehnologii inovative, energie sustenabilă, digitalizare), perfectat în baza audierii raportului științific și a concluziilor experților confidențiali (Biroul Secției Științe Exacte și Inginerești Nr. 4 din 10 martie 2026)

- Atingerea scopului, obiectivelor și rezultatelor declarate în propunerea de proiect în corelare cu cele obținute pe durata executării/implementării proiectului (calificativul  “foarte bine”)

- A fost optimizat procesul de obținere a aeromaterialelor pe bază de SnSe₂ și a aeromaterialelor 3D pe bază de TiO₂ și oxizi Mg–Ti. Au fost stabilite condițiile distincte de procesare care conduc fie la faze mixte Mg₂TiO₄/ZnMgTiO₄, fie la obținerea fazei rutil TiO₂. S-a demonstrat sensibilitatea acestora la radiația UV și la gaze, indicând potențial pentru aplicații fotocatalitice.

- A fost dezvoltată o tehnologie de integrare a micro- și nanostructurilor pe substraturi de GaAs prin combinarea fotolitografiei cu anodizarea electrochimică, care permite obținerea dirijată a rețelelor de nanofire de GaAs și Ga2O3 pe aceste substraturi.

- Au fost obținute nanofibre cu diametre cuprinse între 80 și 1200 nm pe bază de PVA, PVP și ZnO prin electrofilare.

- A fost modelată generarea impulsurilor laser cu durate de ordinul picosecundelor în lasere DFB, fiind determinați parametrii optimi pentru obținerea impulsurilor scurte cu putere de vârf ridicată.

- Au fost realizate modelări privind tranziția Peierls în cristale organice quasi unidimensionale, dinamica fotonilor și fononilor în medii biologice și interacțiunea celulelor cancerigene cu sistemul imunitar. S-au stabilit condiții critice de tranziție și regimuri dinamice complexe.

- A fost demonstrată corelația dintre tensiunile mecanice, structura geometrică și variația forței coercitive pentru microfirelor feromagnetice amorfe și s-a constatat creșterea sensibilității în urma tratamentelor termomecanice. A fost elaborat conceptul unui dispozitiv pentru monitorizarea fără contact a deformărilor mecanice

- Diseminarea rezultatelor obținute (calificativul “foarte bine”)

- Monografii naționale – 1

- articole în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS – 14

- articole în alte reviste internaționale – 1

- articol în reviste naționale – 1

- articole în culegeri ale conferințelor indexate Scopus și Web of Science – 16

- articole în culegerile altor conferințe – 8

- teze la conferințe – 27

- Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute, materializarea rezultatelor și perspective de implementare (calificativul “bine”)

- Tehnologiile și materialele optimizate în cadrul proiectului oferă oportunități de creștere a eficienței și de reducere a costurilor în industrii precum cea energetică, farmaceutică, electronică și de mediu.

- Rezultatele pot fi aplicate pentru îmbunătățirea calității vieții, prin tehnologii destinate sănătății, protecției mediului și monitorizării poluării.

- Formarea cercetătorilor bine pregătiți sprijină economia bazată pe cunoaștere, atrăgând proiecte internaționale, finanțări și colaborări industriale, contribuind la dezvoltarea economică sustenabilă.

- Studiile privind generarea de impulsuri scurte cu putere mare, creează fundamentul pentru viitoare aplicații tehnologice și cercetări aplicative.

- A fost obținut un brevet de invenție și a fost depusă o cerere de brevet de invenție.

- Participarea tinerilor în proiect, pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat/postdoctorat (calificativul ”foarte bine”)

Ponderea tinerilor cercetători este de 47 %. Au fost susținute 3 teze de doctor.

Punctajul mediu acordat: 28.8

Se propune calificativul general: Foarte bine

Adjunct Conducător al

Secției Științe Exacte și Inginerești

m. c. 										 Veaceslav Ursachi

Secretar Științific al Secției

Dr. 										   Adelina Dodon