| ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI SECŢIA ŞTIINŢE EXACTE ȘI INGINEREȘTI bd. Ştefan cel Mare , 1 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. (373-22) 27-07-06 E-mail: dep.ssei.asm@gmail.com |  | ACADEMY OF SCIENCES OF MOLDOVA DIVISION OF EXACT AND ENGINEERING SCIENCES Stefan cel Mare Ave., 1 MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova Tel. (373-22) 27-07-06 E-mail: dep.ssei.asm@gmail.com |
| --- | --- | --- |

AVIZUL CONSULTATIV AL SECȚIEI ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI A AȘM

asupra raportului științific pe subprogramul de cercetare 020403 “Dezvoltarea performanțelor mecanismelor de acționare a mașinilor în baza transmisiilor precesionale, sisteme mecanice și transmisii magnetice”, din cadrul programului instituțional de cercetare pentru anii 2024-2027, etapa anului 2025, coordonatorul subprogramului: dr. hab., acad. BOSTAN Ion, Universitatea Tehnică a Moldovei (Prioritatea Strategică V. Tehnologii inovative, energie sustenabilă, digitalizare), perfectat în baza audierii raportului științific și a concluziilor experților confidențiali (Biroul Secției Științe Exacte și Inginerești Nr. 4 din 10 martie 2026)

- Atingerea scopului, obiectivelor și rezultatelor declarate în propunerea de proiect în corelare cu cele obținute pe durata executării/implementării proiectului (calificativul “foarte bine”)

- A fost modernizat echipamentul de laborator destinat îmbunătățirii caracteristicelor constructiv-funcționale și cinematice ale transmisiilor mecanice cu mișcare sfero-spațială a roților cu profil convex-concav și contact multipar al dinților, dotându-l cu traductoare și accesorii pentru cercetarea capacității portante și cinematicii angrenajului, randamentul mecanic, emisiei de zgomot, vibro-activității, preciziei cinematice, rigidității torsionale, momentul de inerție, etc.

- S-a cercetat coraportul rațional dintre alunecarea și rostogolirea relativă a flancurilor dinților în angrenările cu diferită multiplicitate. Au fost concepute, proiectate și fabricate transmisii precesionale 2K-H cu angrenaje dințate multipare cinematice și de mică putere compuse dintr-un arbore manivelă, un arbore condus coaxial și un satelit cu 2 coroane dințate conice.

- A fost au studiate procesele tribologice în contactul dinților cu considerarea proprietăților fizico-mecanice a materialelor și a lubrifianților în procesul lubrifierii și procesele de prelucrare a roților cu profiluri nestandarde ale dinților.

- Prin modelare matematică a fost realizat studiul interacțiunii dinților roților transmisiei magnetice cu utilizarea magneților permanenți și evaluarea avantajelor acestora în transmisii magnetice.

- A fost modernizat și fabricat standul experimental al rotorului hidrodinamic cu ax vertical cu dirijare și control al forțelor hidrodinamice individuale și sumare dezvoltate de palele rotorului direcționate individual cu servomotoare. Prin simulări numerice a fost stabilită distanța optimă între cele două rotoare sub aspectul minimizării influenței turbulenței curenților de aer.

- Diseminarea rezultatelor obținute (calificativul “bine”)

- Capitole în monografii internaționale – 2

- articole în reviste naționale – 1

- articole în materialele conferințelor – 4

- Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute, materializarea rezultatelor și perspective de implementare (calificativul “foarte bine”)

- Elaborările sunt importante pentru industria, care necesită mecanisme de transformare a mișcării şi de transmitere a sarcinii bazate pe fabricarea roților dințate cu aplicarea diferitor tehnologii, inclusiv prin injectare sub presiune din mase plastice, prin sinterizare din pulberi metalice și prin procedee aditive cu imprimare 3D.

- Au fost eliberate 6 brevete de invenție și au fost depuse 2 cereri de brevet. 42 exponate prezentate la expoziții și târguri de inventică au fost apreciat cu medalii și premii speciale.

- Participarea tinerilor în proiect, pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat/postdoctorat (calificativul ”bine”)

Ponderea tinerilor cercetători este de 29 %. A fost susținută o teze de doctor.

Punctajul mediu acordat: 28.4

Se propune calificativul general: Foarte bine

Adjunct Conducător al

Secției Științe Exacte și Inginerești

m. c. 										 Veaceslav Ursachi

Secretar Științific al Secției

Dr. 										   Adelina Dodon